MŰLEÍRÁS

Alkotói / emléktábla a Budapest VII. kerület Dob utcai transzformátorházra
Tervezők: Varsányi Orsolya, Léstyán Kinga, Léstyán Enikő, Léstyán Bence

Léstyán Ernő (1925-1994) okleveles építészmérnök életművének három legjelentősebb alkotása a Csarnok téri, a Dob utcai és a Katona József utcai transzformátorházak Budapest belvárosában. Születésének 100. évfordulójára családunk emléktáblákkal szeretne megemlékezni az építészről. Célunk továbbá, hogy az épületek ismertsége nőjön, és hogy az érdeklődő szemlélők a helyszínen ismerhessék meg a házak tervezőjének nevét.

A Dob utcai épület építészetileg a legletisztultabb, tömegében és részletképzésében a legegyszerűbb, valamint fővárosi védelem alatt áll, emiatt a három belvárosi trafóház közül erre kerülne egy ún. „emléktábla”, melyen a következő szöveg állna:

1965-ben tervezte
Léstyán Ernő (1925-1994) Ybl-díjas építész
Születésének 100. évfordulóján állíttatta: Léstyán Család,
Fővárosi Önkormányzat, Magyar Építőművészek Szövetsége, Afry-Erőterv ZRt.

Célunk az volt, hogy az eredeti építészeti koncepciót minél kevésbé zavarja a rákerülő elem, ne bontsuk meg egy nagy táblával a ház karakterét adó egybefüggő téglafelületet, ezért egy nagy, hagyományos emléktábla helyett három különálló, egyenként téglasor magasságú sávban helyeztük el a szöveget, melyek jobb oldala egy vonalban van, így a befoglaló formájuk kirajzol egy téglalapot. A ház sarkán lévő utcanévtábla és egy falon kívül vezetett cső miatt végül a Rumbach Sebestyén utcai homlokzat nyugati oldalára, az előtető és bejárat mellé helyeztük ezeket, ahol egy téglányit be is tudnak fordulni a ház sarkán, így háromdimenzióssá válva az emléktábla elemek mint a ház tömegének alkotóelemei jelennek meg. A helyválasztásnál ügyeltünk arra is, hogy ne lehessen könnyen elérni (és megrongálni vagy ellopni) a táblákat, emiatt viszonylag magasra (kb. 2,5-3,0 méteres magasságba) tervezzük helyezni őket. A táblácskák anyaga vörösréz, melyet bevonat véd az oxidációtól, így a színük szinte a téglával megegyezik, csak a fénylő/tükröződő felületük emeli ki őket a homogén háttérből. A betűk savmarással kerülnek a fém felületbe.

Látványtervek:

Alkotói tábla a Csarnok téri és a Katona József utcai transzformátorházakra
Tervezők: Léstyán Kinga, Varsányi Orsolya, Léstyán Enikő, Léstyán Bence

A Csarnok téri épület főhomlokzata elé épített hotel miatt a ház eredeti feltárulkozása és vizuális kapcsolata szomszédaival jelentősen sérült, a még látható homlokzatszakaszain a lábazatok és a csatlakozó köz- (és magán-) területek erősen leromlott állapotúak. Emiatt az ide helyezendő „alkotói táblát” nem a hányatott sorsú házra, hanem az épület telkén, a személybejáró mellett jelenleg üresen álló beton totemoszlopra helyezzük. A tábla három oldalról öleli körül a totemet, anyaga szánacél, a szöveg áttörten jelenik meg rajta:

A Katona József utcai ház kerítéssel leválasztott előkertje miatt az épület nem elérhető közterületről, a távolság miatt a tábla olvashatósága is nehezebb, így egy nagyobb méretű felületet képzeltünk el, mely a lábazati szellőzősáv magasságában a konzolos vasbeton rész sarkán helyezkedik el. Anyaga szánacél, a szöveg áttörten jelenik meg rajta: