- számú melléklet

Az városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok részletezése

A Felek egyezően rögzítik, hogy jelen melléklet szerves, elválaszthatatlan részét képezi a Közszolgáltatási szerződésnek (továbbiakban: Szerződés)

- II.1 Köztisztasági és települési környezet tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása

A Közszolgáltató köteles a 5.1.3. pont szerint feladatonként elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

Kézi takarítással kapcsolatos feladatok

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területén belül Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő járdák és parkolósávok (Belső- Külső- és Középső -Erzsébetváros) kézi takarítása valamennyi hétköznapi, hétvégi és munkaszüneti napokon egyaránt.

- Minden év január 1-től december 31-ig terjedő időszakban az időjárás függvényében a közparkok/zöldfelületek kézi takarítása elvégzése rendszeresen. A feladat elvégzése során a burkolt felületek kézi takarítására és a csatlakozó zöldfelületeken a darabos hulladék összeszedésére, valamint sor kerül az Önkormányzat tulajdonában levő utcai zöldsávok, növényágyások, planténerek, favermek területéről a darabos hulladék eltávolítására.

- Minden év január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakban az időjárási viszonyok függvényében a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek – Damjanich utca, Dózsa György út, Erzsébet krt., Károly krt., Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Lövölde tér – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén található ingatlanokhoz/társasházakhoz kapcsolódó járdafelületei, valamint az árkád alatti területtel rendelkező ingatlanok árkád alatti területei kézi takarítása.

- A Kürt utcai mobil illemhely 100 m2-es környezetének heti három alkalommal, munkanapokon – hétfői, szerdai, pénteki napokon történő ellenőrzése, és az ellenőrzés eredménye függvényében, extrém köztisztasági állapot esetén (pl. fekáliával szennyezett ruhadarabok megjelenése esetén), a szennyezettség megszüntetése az érintett területen.

Gépi takarítással kapcsolatos feladatok

- A jelen melléklet II.1. pontjában foglalt feladat ellátása a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területén belül lévő járdák és parkolósávok (Belső- Külső- és Középső -Erzsébetváros) (hétköznapi és hétvégi) gépi takarítása az időjárás függvényében, 5 C° feletti tartós hőmérséklet esetén.

- Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek –Damjanich utca, Dózsa György út, Erzsébet krt., Károly krt., Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Lövölde tér – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén található ingatlanokhoz/társasházakhoz kapcsolódó járdafelületei, valamint az árkád alatti területtel rendelkező ingatlanok árkád alatti területei gépi takarítása az időjárás függvényében, 5 C0 feletti tartós hőmérséklet esetén.

- A gépek esetleges tartós meghibásodása, illetve egyéb szükséghelyzet esetén a Közszolgáltató a jelen melléklet alapjául szolgáló szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult harmadik személytől szolgáltatást rendelni vagy járdatakarító gépeket bérelni.

- Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató gépi takarítás helyett kézi takarítást végez azon járdaszakaszokon, amelyekre a gépek behajtása akadályozott.

- A Közszolgáltató köteles a gépi takarításhoz rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott járművek, gépek üzemeltetését, fenntartását, karbantartását, szükség szerinti javítását vagy javíttatását teljeskörűen ellátni.

A Közszolgáltató jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítése érdekében használt gépek, gépkocsik üzemeltetése és karbantartása körében az alábbi feladatokat látja el:

- a munkavégzésen túli időtartamban a járdatakarító gépek, gépkocsik és az elektromos hulladékfelszedő gépek tárolását,

- a járdatakarító gépek, gépkocsik és az elektromos hulladékfelszedő gépek napi tisztítását, a másnapi munkavégzésre történő felkészítését,

- a megelőző karbantartási feladatok ellátását, az elhasználódott alkatrészek cseréjét és rendszeres szervizelését,

- a szükséges segédanyagok beszerzését, a működéshez szükséges üzemanyag-ellátás, illetve töltés biztosítását,

- a szükséges vízvételi lehetőség biztosítását,

- a járművekre kötelező felelősségbiztosítás kötését.

Közterületek hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok

- Felek megállapodnak abban, hogy a téli hónapokban amennyiben az időjárási viszonyok azt indokolttá teszik, a Közszolgáltató a közterületeken hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat végez.

Közterületek újévi takarításával kapcsolatos köztisztasági feladatok

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületek újévi takarítása keretében a felhalmozódott hulladék begyűjtését, valamint az ehhez kapcsolódó további köztisztasági feladatokat látja el a Közszolgáltató.

Közterületek tavaszi, nyári és őszi nagytakarításával kapcsolatos köztisztasági feladatok  (tavaszi, nyári és őszi nagytakarítás)

- Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató a tavaszi nagytakarítást az időjárás függvényében március vagy április hónapban, a nyári nagytakarítást június, július vagy augusztus hónapban és az őszi nagytakarítást október vagy november hónapban végzi el egy-egy alkalommal. A nagytakarítások alkalmával Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában levő közterületeken található közterületi járdák és parkolósávok, valamint a Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek - Damjanich utca, Dózsa György út, Erzsébet krt., Károly krt., Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Lövölde tér – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén található ingatlanokhoz/társasházakhoz kapcsolódó járdafelületei, valamint az árkád alatti területtel rendelkező ingatlanok árkád alatti járdaterületei nagynyomású mosására kerül sor bio-tisztítószer vagy vegyszer használatával, valamint megvalósul az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre kihelyezett szemetes edények takarítása.

Előre nem látható köztisztasági feladatok

- A Közszolgáltató feladata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületeken felmerülő, előre nem látható köztisztasági feladatok szükség szerinti elvégzése.

- Esetleges veszélyhelyzet kihirdetése esetén a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületeken felmerülő előre nem látható köztisztasági feladatok szükség szerinti elvégzése.

Egyéb feladatok

- A Közszolgáltató köteles:

- a jelen melléklet alapjául szolgáló szerződés tárgyát képező feladatok folyamatos és teljes körű ellátására;

- a feladatellátás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére a rendelkezésére bocsátott források terhére;

- a feladatellátás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételére;

- a nyilvántartási rendszer működtetésére és a feladatellátás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére.

- II.2 Közterületekre illegálisan kihelyezett,  elhagyott nagydarabos (illegális lom) hulladék elszállításával kapcsolatos feladatok

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületekre, illegálisan kihelyezett hulladék (elhagyott hulladék, illegális lom) begyűjtése, szállítása. A Közszolgáltató e feladatát lakossági és egyéb bejelentések, illetve saját észlelés alapján végzi. A Közszolgáltató a MOHU részére történő folyamatos adatszolgáltatás érdekében az Önkormányzat és a Közszolgáltató által is hozzáférhető, on-line adatszolgáltatási rendszert vezet a begyűjtött és elszállított elhagyott hulladékról, lomokról súly (kg) és a köztisztasági hulladékról súly (kg) az egyes szállítások feltüntetésével, valamint a szállításokhoz kapcsolódó szállítólevelek, mérlegjegyek, befogadónyilatkozatok naprakész iktatásával. A nyilvántartása tartalmazza az illegális lom kg-ban meghatározott mennyiségén felül a közterületi szemetes edényekből gyűjtött hulladék mennyiségét (becsült kg) hétköznap - hétvége bontásban, a kutyafuttatók területén elhelyezett szemetes edényekből gyűjtött hulladék mennyiségét (becsült kg) és utcai takarításból származó hulladék mennyiségét (becsült kg) negyedévre bontva.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

- A szerződésben foglalt hulladékgazdálkodás feladatait az arra vonatkozó jogszabályi előírásoknak és engedély(ek)nek megfelelően köteles ellátni, az engedély(ek) meghosszabbításáról, hatályosságáról köteles folyamatosan gondoskodni.

- A Közszolgáltató nyilatkozza, hogy rendelkezik:

- a feladatellátáshoz szükséges megfelelő műszaki állapotban lévő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a feladatellátáshoz szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére;

- a feladatellátáshoz szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel.

A közterületi szemetes edények ürítésével kapcsolatos feladatok – közterületi hulladékgyűjtő edények pótlása, felújítása, új hulladékgyűjtő edények kihelyezése

- A Közszolgáltató feladata, az időjárás függvényében az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületekre kihelyezett köztéri szemetes edények legalább heti öt alkalommal való ürítése és a hulladék elszállítása Belső,- Középső,- Külső- Erzsébetvárosban.

- Folyamatosan felmérést végez a közterületi hulladékgyűjtő edények műszaki állapotát illetően, biztosítja az edények pótlását, javítását. Évente egy alkalommal a nyári nagytakarítás időpontjával egy időben és erre vonatkozó igény felmerülése esetén a kapcsolattartó által jelzett egyéb időpontban a felmérést végez, és megküldi az Önkormányzat részére. A felmérésnek tartalmaznia kell az új hulladékgyűjtő pótlását igénylő helyszíneket, a pótlandó hulladékgyűjtő edényeket, a pótlandó alkatrészek megnevezését és darabszámát, az esetleges javítási munkák leírását, a hulladékgyűjtő edények pótlásával, javításával érintett közterületek pontos megnevezését, a munkákra vonatkozó becsült árat.

- II.3. Zöldfelületek fenntartási munkái, valamint a zöldfelület-fenntartási munkákhoz kapcsolódó egyéb szakipari munkák, a parkberendezések folyamatos ellenőrzési és karbantartási feladatok

Általános szakmai elvárások

- A Közszolgáltató feladata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartása, a zöldfelület természeti és épített elemeinek szakmai szempontok szerinti jó karbantartása, amely lehetővé teszi a zöldfelületek biztonságos használatát, biztosítja a növényzet és az építmények hosszú távú fennmaradását.

Általános követelmények

- A zöldfelületek éves fenntartásának követelményeit az Éves Fenntartási Terv című táblázat tartalmazza. Az Éves Fenntartási Tervben szereplő műveleteket az előírt időszakban, illetve szükség szerint kell elvégezni, a zöldfelületek, növények állapotát és az időjárási körülményeket figyelembe véve. Az alapvető fenntartási munkák ellátását, a rendszeres takarítást, téli időszakban a síkosság-mentesítést, vegetációs időszakban a növények öntözését folyamatosan kell biztosítani.

| Éves Fenntartási Terv |  |
| --- | --- |
| Zöldfelület-fenntartási feladatok bemutatása |  |
| Művelet | Szakmai elvárások |
| Zöldterület feladatellátás díja |  |
| Bérjellegű költségek | Folyamatos |
| Zöldterület feladatellátás | Folyamatos |
| Öntözési munkák |  |
| Az automata öntözőrendszerek fejlesztése, karbantartása, rekultiválása, tavaszi indítása/ téliesítése | Szükség szerint |
| Öntözés; Öntözés tömlővel, öntöző rendszerrel, lajtos kocsival | Időjárás függően |
| Öntözőtér kialakítása | Szükség szerint |
| Növénytelepítéssel kapcsolatos munkák |  |
| Cserje növény (méret minimum 40/60 cm) fajta lista alapján | Tavasszal |
| Cserje ültetése talajjavítással, minden mellékmunkával | Tavasszal |
| Egynyári növény beszerzés | Ősszel |
| Egynyári, kétnyári növények ültetése, talajjavítással, minden mellékmunkával | Tavasszal, ősszel |
| Évelő növény konténeres/cserepes minőség | Tavasszal |
| Évelő ültetése talaj javítással, minden mellékmunkával | Tavasszal |
| Fa telepítés | Szükség szerint |
| Fa ültetése, talajjavítással, 3 db támrúd kihelyezésével | Szükség szerint |
| Hagymás évelő növény beszerzés | Ősszel |
| Hagymás évelő ültetés, minden mellékmunkával | Ősszel |
| Kétnyári növény beszerzés | Tavasszal |
| Oszlopos virágtartókra cserepes futó növények beszerzése, telepítése, minden segéd és tápanyaggal, mellékmunkával | Tavasszal |
| Rózsa növény beszerzés | Tavasszal |
| Rózsa ültetése, talajjavítással, minden mellékmunkával | Tavasszal |
| Tápanyag rendelés | Folyamatos |
| Virágmagvetés talaj előkészítéssel | Tavasszal |
| Virágoszlopok telepítése (fólia bélés, öntözővíz elosztó cső, föld feltöltés, termőföld, műtrágya és vízmegkötő anyag) | Szükség szerint |
| Gyepfelületek fenntartásával kapcsolatos munkák |  |
| Felújítás gyep felülvetéssel, anyagárral, minden mellékmunkával | Szükség szerint |
| Felújítás gyepszőnyeg terítéssel, anyagárral, beöntözéssel, minden mellékmunkával | Szükség szerint |
| Intenzív gyepfelület kaszálása | Szükség szerint |
| Növényvédelmi és növényápolási munkák |  |
| Cserjék ápoló metszése, ifjítása | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően |
| Cserjék koronaformálása, sövénynyírás (zöldmetszés) | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően |
| Cserjék, rózsák, évelők nyári zöldmunkái | Szükség szerint |
| Fiatal fák ápoló, ritkító metszése, sebkezeléssel | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően. |
| Fiatal fák korona alakító metszése | Tavasszal |
| Fiatal fák koronaformálása, űrszelvénygallyazás, sebkezeléssel (zöldmetszés) | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően. |
| Kiültetett és planténeres fák nyári zöldmunkái | Szükség szerint |
| Lemosó permetezés | Tavasszal |
| Műtrágya kijuttatása gyepfelületeken, egynyári felületeken | Szükség szerint |
| Műtrágya kijuttatása rózsafelületeken | Szükség szerint |
| Növényfelületeink (cserje-és rózsaágyások, évelőágyások, fiatal-idős fák) növényegészségügyi szempontból növényvédőszerekkel való védelme. | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően |
| Növényvédelem kórokozókkal, kártevőkkel szemben cserjefelületek, edényes cserjék esetében | Szükség szerint |
| Növényvédelem kórokozókkal, kártevőkkel szemben egynyári virágfelületek esetében | Szükség szerint |
| Növényvédelem kórokozókkal, kártevőkkel szemben fiatal fák, edényes fák esetében | Szükség szerint |
| Növényvédelem kórokozókkal, kártevőkkel szemben koros fák esetében (magasnyomású permetezővel; fa injektálásával) | Szükség szerint |
| Növényvédelem kórokozókkal, kártevőkkel szemben rózsafelületek, edényes rózsák esetében | Szükség szerint |
| Örökzöldek ültetése az előre meghatározott, egyeztetett méretben | Szükség szerint |
| Planténerek, vázák növényeinek metszése | Szükség szerint |
| Rózsafelületek metszési munkái | Szükség szerint |
| Rózsametszés, vadalás, évelő, egynyári felületeken elvirágzott részek lemetszése | Általános szakmai elvárásoknak megfelelően. |
| Sövények, cserjefelületek, évelők örökzöld metszése | Szükség szerint |
| Fenyőkéreg, kéregzúzalék terítés min. 5 cm vastagságban cserje és évelőfelületek alá | Szükség szerint |
| Támrudak javítása (törött léc csere, rögzítés pótlása stb.) | Folyamatos |
| Földmunkák |  |
| Gyöngykavics és murva felületek felületének felülterítése átlagosan 2 cm vastagságban | Szükség szerint |
| Fenyőkéreg, kéregzúzalék cseréje átlagosan 5 cm vastagságban cserje és évelőfelületek alatt |  |
| Fenyőkéreg, kéregzúzalék cseréje átlagosan 30 cm vastagságban (osztályozott, ütéscsillapító felületre vonatkozó szabványnak megfelelően) | Folyamatos |
| Tápanyag utánpótlás gyepfelületeken, műtrágya felhasználásával | Folyamatos |
| Tápanyag utánpótlás favermekben szerves tápanyag felhasználásával | Szükség szerint |
| Tápanyag utánpótlás szerves tápanyag felhasználásával | Tavasszal |
| Tápanyag utánpótlás szerves tápanyag felhasználásával | Tavasszal |
| Termőföld feltöltés (bevizsgált feketeföld), minden mellékmunkával | Szükség szerint |
| Játszótéri eszközök üzemeltetése, homokozók karbantartása |  |
| Homokozó fertőtlenítése homokfertőtlenítő géppel (tüzelő berendezésben egyenletes hőközlés mellett 1200-1400 °C-on, szitálással) | Szükség szerint |
| Homokozó fertőtlenítése PB gázzal, ásással | Szükség szerint |
| Játszótéri homokpótlás átlagosan 10 cm vastagságban, | Szükség szerint |
| Hulladékkezelési feladatok |  |
| Egyéb hulladék elszállítása (szennyezett föld, törmelék stb.) | Folyamatosan |
| Zöldfelületek, edényes növények takarítása, hulladékok összegyűjtése, hulladékgyűjtők kiürítése | Folyamatosan |
| Zöldhulladék elszállíttatása konténerrel (lerakóhely befogadási igazolása alapján) | Folyamatosan |
| Szökőkutak üzemeltetése és karbantartása |  |
| Vízhálózati rendszerek, ivókutak, díszkutak tavaszi indítása | Időjárás függően |
| Vízhálózati rendszerek, ivókutak, díszkutak téliesítése (víztelenítés légbefúvással ill. karbantartási utasítás szerint, téli takaróelemek kihelyezésével) | Időjárás függően |
| Egyéb feladatok, költségek |  |
| Burkolat, gyöngykavics, murva felületek homokozók vizes tisztítása | Időjárás függvényében |
| Hagyományos és elektromos gépek, eszközök, autók üzemeltetése | Folyamatosan |
| Játszótéri eszközök, parkberendezési tárgyak fertőtlenítése | Havonta legalább 1 alkalommal, rendkívüli helyzet esetén igény szerint |
| Karbantartási munkák anyag, munkadíj (Padlécek, kerítéselemek, zárbetétek, támrudak stb.) | Folyamatosan |
| Kézi eszközök, kisgépek, segédanyagok beszerzése | Folyamatosan |
| Külterületi padok felújítása | Folyamatosan |
| Lajtos autóba épített GPS nyomkövető rendszer üzemeltetése | Folyamatosan |
| Parkberendezési tárgyak graffiti-mentesítése | Szükség szerint |
| Síkosság-mentesítés, hólapátolás | Szükség esetén folyamatosan |
| Klauzál téri vásárcsarnok előtti felszín alatti csapadékvíz-gyűjtő karbantartása, éves gyakoriságú tisztítása, szennymentesítése | Szükség szerint |
| 100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak belső udvarainak karbantartása | Tavasszal és ősszel 1-1 alkalom |
| Tartalékkeret | Szükség szerint |

- Azonnal írásban be kell jelenteni az Önkormányzat felé, ha vandalizmus miatt, időjárás hatására vagy egyéb okból élet- és balesetveszélyes állapot alakul ki a zöldfelületeken, játszótereken. Köteles az azonnali beavatkozást igénylő, életveszély-, balesetveszély elhárító, kárelhárító munkálatokat (külön megrendelése nélkül) elvégezni, és azt jegyzőkönyvben rögzíteni. A Feladatellátást-végző köteles az életveszély-, és balesetveszélyes területet a veszély elhárításáig elkeríteni, lehetőség szerint őriztetni.

- Folyamatosan gondoskodni kell a zöldfelületek biztonságos használata érdekében a növényápolási munkák elvégzéséről, a zöldfelületi tartozékok üzemképes működéséről, és szerkezetük védelméről.

- A vízberendezési tárgyak meghibásodásakor a vízveszteséget megelőző intézkedéseket azonnal meg kell tenni, és a hibaelhárításról sürgősséggel gondoskodni kell.

- Növényápolással összefüggő munkát kizárólagosan kertészeti szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet.

- Növényvédő szerek, termésnövelők, talajjavító anyagok, síkosság-mentesítő anyagok, tisztítószerek tekintetében csak belterületi, közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetkímélő anyagok használhatók. A felhasználandó szerek biztonsági adatlapját, engedély okiratát a Feladatellátást-végző köteles kérés esetén megküldeni az Önkormányzat részére.

- A zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során maradéktalanul be kell tartani a tevékenység ellátásával kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabályi és szabványi előírást. A szolgáltatásnak meg kell felelnie az általános környezetvédelmi irányelveknek, előírásoknak, Erzsébetváros környezetét érintő koncepcióknak.

- A zöldfelület-fenntartás során keletkező hulladékok összegyűjtésével kapcsolatos elvárások: a zöldhulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.

- Erzsébetvárosban minden közterületi zöldterület-fenntartási munkának intenzívnek kell lennie.

- Az Önkormányzat a szakmai elvárás tekintetében „nem megfelelő” minősítést akkor adhat, ha az írásbeli felszólítását követően a hibás teljesítést adott határidőre nem javítják ki, illetve nem a szerződésben, megrendelésben foglaltaknak, illetve a szakmai követelményeknek megfelelően teljesítik. Az Önkormányzat helyszíni felelős képviselője a szakmai elvárásoknak történő megfelelést rendszeresen, hetente ellenőrzi.

- Tartalékkeret nyújt fedezetet az időjárási körülmények miatt előre nem látható, a rongálásból eredő, vagy egyéb előre nem tervezhető zöldfelület-fenntartási feladatok elvégzésére.

- A feladatellátást-végző köteles Budapest VII. kerület területén a jogerős hatósági határozat alapján elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezésben az Önkormányzat által megküldött hatósági határozatban szerepeltetett területen és határidőn belül részt venni, és a parlagfű-mentesítést a megadott technológia szerint elvégezni.

Rendszeres helyszíni ellenőrzések zöldfelületek, játszóterek területén, balesetveszély megelőzése, elhárítása céljából, illetve kis értékű javítások elvégzése

Játszótéri eszközök és ütéscsillapító talajok rendszeres ellenőrzése szemrevételezéssel

- A feladatellátás részét képezi a játszótéri eszközök és ütéscsillapító talajok rendszeres ellenőrzése szemrevételezéssel. Ezen ellenőrzés olyan szemmel látható veszélyforrások felismerését szolgálja, amelyek a vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásának következményei. A játékfelületeken, ütéscsillapító felületeken, lengőelemeken, csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető hibákat kell felderíteni (pl. ütéscsillapító burkolat hiánya, játszóeszközökön hiányzó elemek, kiálló csavarok, törött, éles felületek stb.).

- Ellenőrizni kell továbbá a játszóterek, homokozók tisztasági állapotát, fel kell deríteni a fertőzésveszélyes (pl. ürülék, szőr, toll, penészgomba stb.) illetve balesetveszélyes (pl. üvegdarabok stb.) szennyeződéseket, hulladékokat.

Zöldfelületi tartozékok (épített elemek, burkolatok, parkberendezések stb.) állapotának ellenőrzése és kis értékű javítási munkák elvégzése

- A feladatellátás részét képezi a fenntartással érintett zöldfelületekhez tartozó épített elemek, burkolatok (szilárd, szórt burkolatok, szegélyek, lépcsők, támfalak, stb.) parkberendezési tárgyak (padok, asztalok, hulladékgyűjtők stb.) és egyéb zöldfelületi tartozékok (kerítések, kapuk, planténerek, vázák, oszlopos virágtartók, faveremrácsok, favédőrácsok, stb.) állapotának rendszeres ellenőrzése, a balesetveszélyes állapot felderítése, rongálásból, meghibásodásból, lopásból eredő károk dokumentálása, és a bruttó 200.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó eseti javítási munkák elvégzése (pl. kisebb alkatrészek javítása, csavarok pótlása, kisebb hegesztési munkák elvégzése, stb.), és dokumentálása. Az ellenőrzések észrevételeit, illetve az elvégzett javításokat a zöldfelületi tartozékok ellenőrzési, karbantartási adatlapjában dokumentálni kell, és az adatlapot kérés esetén meg kell küldeni az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály részére, meghibásodás esetén a Közszolgáltató köteles az adatlap megküldésével egyidejűleg a javításra vonatkozó tételes (műszaki- és költségajánlatot tartalmazó) árajánlatot adni (az alkalmankénti bruttó 200.000,- Ft értékhatárt meghaladó javítási munkák esetében). A balesetveszélyes állapotot azonnal írásban be kell jelenteni.

- A parki burkolatok, lépcsők, közlekedésre szolgáló utak állapota akkor megfelelő, ha egyenletes felszínűek, kiálló tárgyaktól mentesek. A kiemelt kazetták, szegélyek, támfalak, lépcsők állapota akkor megfelelő, ha szerkezetileg stabilak, felszínük egyenletes, és fúgáik nem hiányosak. A zöldfelületi tartozékoknak és környezetüknek éles, kiálló, törött, elemektől mentesnek kell lenniük. Gondoskodni kell a zöldfelületi tartozékok megfelelő stabilitásáról, rögzítéséről, és a hiányzó elemek pótlásáról. A tárgyak felszínét folyamatosan tisztán kell tartani. Biztosítani kell a kerítések, kapuk zárhatóságát. Az állagmegóvásáról, korrózióvédelemről is gondoskodni kell. A fa elemeknek szálkamentesnek kell lenniük.

- A Feladatellátást-végző hibásan teljesít, ha zöldfelületi tartozékok állapotának ellenőrzését, nem az előírásoknak megfelelően végzi, és nem gondoskodik a bruttó 200.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó eseti javítási munkák elvégzéséről, illetve a 200.000,- Ft értékhatárt elérő javítási munkák ajánlatának elmulasztásáról.

Zöldfelületeken növényvédelemi, növényápolási, balesetveszély-elhárítási célú ellenőrzés

- A feladatellátás részét képezi a növényzet állapotának folyamatos ellenőrzése, növényvédelmi szemle tartása, kórokozók és kártevők azonosítása, szükséges növényápolási beavatkozások meghatározása, illetve a faállomány állapotának balesetveszély-elhárítási célú ellenőrzése. Az ellenőrzések során számba kell venni a kiszáradt, megrongált növényegyedeket, hiányos növényfelületeket. Az ellenőrzési munkák során meg kell tervezni az elvégzendő növényápolási, növényvédelmi munkákat. A faállomány esetében észlelt balesetveszélyes állapotot, illetve a növények kórokozó és kártevő fertőzöttségét azonnal írásban be kell jelenteni az Önkormányzat képviselője felé.

- A Közszolgáltató hibásan teljesít, ha növényvédelemi, növényápolási, balesetveszély-elhárítási célú ellenőrzéseket, és az ellenőrzési adatlap vezetését nem az előírásoknak megfelelően nem teljesíti.

Vízberendezési tárgyak ellenőrzése, üzemképes működés biztosítása, és kis értékű javítási munkák elvégzése

- A fenntartással érintett zöldfelületeken a vízberendezési tárgyak (vízhálózati rendszerek, öntözőrendszerek, szórófejek, csapok, ivókutak, vízaknák, díszkutak stb.) állapotának rendszeres ellenőrzése, üzemképes működésének biztosítása, balesetveszélyes, illetve vízveszteséggel járó állapot felderítése, rongálásból, meghibásodásból, lopásból eredő károk dokumentálása, és javítási munkák elvégzése (pl. alkatrészek, csapok, szórófejek, vízakna lakatok pótlása, javítása), és dokumentálása. A balesetveszélyes állapotot azonnal írásban be kell jelenteni az Önkormányzat képviselője felé.

- Folyamatosan gondoskodni kell az ivókutak, lefolyók, szikkasztók, aknák tisztántartásáról, és az összes vízberendezési tárgy üzemképes működéséről. Minden aknán stabilan rögzített aknafedőnek, lakatnak kell lennie. A vízberendezési tárgyakat időjárás függvényében vízteleníteni kell, és téli takaróelemeket ki kell helyezni.

- A szökőkutak és öntözőrendszerek üzemeltetését és karbantartását a gyártói (kivitelezői) üzemeltetési és karbantartási utasításoknak megfelelően kell elvégezni. A Közszolgáltató köteles a szökőkutak vízgépészeti rendszerének állapotát, és a gépházaknák állapotát rendszeresen ellenőrizni. Folyamatosan gondoskodni kell a tálcák, lefolyók, szűrőberendezések tisztántartásáról. A szökőkutak gépházaknájában végzett üzemeltetési és karbantartási feladatokat munkalappal kell dokumentálni.

- A Közszolgáltató köteles közreműködni a vízmérő csere lebonyolításában.

- A Közszolgáltató hibásan teljesít, ha vízberendezési tárgyak ellenőrzését, az ellenőrzési adatlap vezetését, illetve a bejelentési kötelezettségét nem az előírásoknak megfelelően nem teljesíti.

Közterületi vízórák és villanyórák leolvasása

- A Közszolgáltató feladatát képezi a fenntartással érintett zöldfelületeken található vízórák és villanyórák havi leolvasása és az óraállások fényképpel történő dokumentálása. A leolvasást minden hónap 6. napjáig el kell végezni és annak eredményét megküldeni az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály részére.

Szakmai követelmények

Gyepfelületek éves fenntartása

- A gyepfelületek akkor tekintendő gondozottnak, ha a gyepfelület üde zöld színű, tömött, zárt, egyöntetű, gyomnövényektől mentes, és a gyepszélek ápoltak. A fenntartás akkor megfelelő, ha biztosítva van szükség szerint a kaszálás, öntözés, talajszellőztetés és a tápanyag-utánpótlás. A talajszellőztetést kora tavasszal, nyirkos talajon kell végezni. Az öntözések alkalmával a kijuttatandó víz mennyiségét úgy kell tervezni, hogy a gyepek gyökérmélységében, 10-15 cm mélységben legyen felvehető víz a talajban. A gyepet a teljes kaszálási időszak alatt 4-6 cm között kell tartani. A kaszálás magában foglalja a kaszálék összegyűjtését, törmelékek eltávolítását. Damilos fűkaszát a fák törzsének környezetében használni tilos.

Cserjék, évelők, talajtakarók, sövények, örökzöldek éves fenntartása

- A cserje, évelő, talajtakaró, sövény, örökzöld felületek akkor tekinthetőek gondozottnak, ha a területükön nem találhatóak gyomnövények, hulladék, vagy egyéb szennyeződés, talajuk nem tömörödött, ápolt, a növények fertőzéstől, kórokozóktól, kártevőktől, elszáradt részektől mentesek továbbá, ha a metszés az adott növény fajtájának, habitusának megfelelően, a kellő időben elvégzésre kerül. A sövénynyírásnál a formát úgy kell kialakítani, hogy az oldalfelület is zöld maradjon A sétányok mentén és növénykazettákban lévő cserjék túlnyúló ágait vissza kell metszeni. A kiszáradt, elhalt egyedeket pótolni kell. Örökzöld növények esetében az ágleszakadás, eldeformálódás megakadályozása érdekében télen gondoskodni kell a hó leveréséről. Az örökzöldeket hosszabb száraz periódus esetén télen is meg kell öntözni, nagy mennyiségű vízzel a fagymentes időszakokban. A csapadékban szegény őszi évszak esetén novemberben bőséges beöntözést kell végezni. Ősszel mélyásással, a vegetációs időszak alatt rendszeres kapálással kell javítani a talajszerkezetet. A cserje, évelő és talajtakaró növényzet termőfelületének – annak vízháztartásának javítása érdekében – folyamatos, min. 3-5 cm mélységű fenyőkéreg terítéssel kell rendelkeznie. A fenyőkéreg pótlásáról rendszeresen gondoskodni szükséges.

- Az újonnan ültetett, pótolt cserjék legalább konténeres, fejlett közterületi kiültetésre alkalmas díszcserjék legyenek szükség szerint és egyeztetett méretben. Az ültető gödör mélysége legalább 0,4 x 0,4 x 0,4 m.

Egynyári és kétnyári felületek éves fenntartása

- A virágfelületek akkor tekinthetők gondozottnak, ha nincs bennük gyom, elvirágzott növényi rész, hulladék, fertőzéstől mentesek, talajuk nem tömörödött. A tavaszi egynyári és őszi kétnyári ültetéskor a virágágyakat ásással, gereblyézéssel, műtrágyával, elő kell készíteni, az ültetés előtt a talaj aprómorzsás szerkezetű legyen. Az egynyári virágok öntözővizét szükség szerint tápoldattal kell dúsítani a gazdag virágzás érdekében. A virágegyedeket egymástól megfelelő tőtávolságra, kitűzési terv alapján kell ültetni. A növény fajtákat és darabszámot az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály megbízott munkatársával kell leegyeztetni.

Rózsafelület éves fenntartása

- A rózsafelületek akkor tekinthetőek gondozottnak, ha nincs bennük gyom, elvirágzott növényi rész, hulladék, vadhajtásoktól, fertőzéstől mentesek, talajuk nem tömörödött. A rózsatöveket fagyok előtt morzsás szerkezetű talajjal be kell takarni. Mélyásással a talajszerkezetet ősszel javítani kell. A rózsák esetében is biztosítani kell szükség szerint a tápanyag-utánpótlást. A rózsák metszését a növekedési intenzitás függvényében folyamatosan kell végezni, a bőséges virágzás érdekében, az elszáradó virágokat folyamatosan el kell távolítani.

- A rózsaágyások termőfelületének – annak vízháztartásának javítása érdekében – folyamatos, min. 3-5 cm mélységű fenyőkéreg terítéssel kell rendelkeznie. A fenyőkéreg pótlásáról rendszeresen gondoskodni szükséges.

Edényes növények fenntartása

- A planténerek, vázák, virágtartók akkor tekinthetők gondozottnak, ha a konténerben egészséges növényanyag található, gyomoktól és hulladéktól mentesek, a termőtalaj feltöltésének szintje megfelelő, a növények kórokozóktól és kártevőktől mentesek. Az edényekben a termőföldet szükség esetén fel kell lazítani. Fák telepítése esetén gondoskodni kell a támrudazásról és kötözéséről is. Az edényekben a termőföld szint az edényperemtől számított maximum 7 cm mélységben legyen. A termőközeg vízháztartásának javításáról folyamatos, min 3-5 cm mélységű fenyőkéreg takarással kell gondoskodni, ügyelve arra, hogy az ne bukjon át az ültetőedény peremén. A növénykandeláberekhez a futócserjéket kötözéssel kell rögzíteni. A virágoszlopokat az (egynyári virágok szezonját követően) október hónapban el kell bontani, és gondoskodni kell az átmeneti elraktározásuktól, május hónapban pedig (az egynyári virágütetés idején) a kihelyezésükről. A lajtos öntözések alkalmával szükség szerint gondoskodni kell az edények felületének tisztításáról.

- Díszfák fenntartására

- A fakivágási munkák kizárólag a Önkormányzatot képviselő hivatali osztály képviselőjének előzetes jóváhagyásával végezhetők el, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő élet-, baleset- és vagyonveszélyes állapotú fák esetében szükségessé váló balesetveszély elhárító munkálatokat.

- A fák állapotfelmérését külső szemrevételezéssel folyamatosan el kell végezni a kerületi faállomány tekintetében, az észlelt balesetveszélyes állapot az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály képviselője felé azonnal írásban be kell jelenteni.

- A faápolási munkákat úgy kell végezni, hogy a fa lombkoronája statikailag egyensúlyban legyen. A korona egészséges, ápolt, száraz ágaktól mentes legyen. A metszés akkor megfelelő, ha a fatörzs és a vázágak korhadt részektől mentesek, és a fa sebfelületei kezeltek. A fatányérok talaját kapálással kell lazítani, a faveremrácsokat a talajjavítás elvégzése érdekében ki kell emelni a helyéről, és a munkavégzés után vissza kell rögzíteni.

- Gondoskodni kell a díszfák folyamatos növényvédelméről. A növényvédelmi munkákat - a fertőzések kezelése mellett - preventív módon is el kell végezni.

- A sorfák és parkfák fenntartása akkor megfelelő, ha nincsenek benyúló ágak az űrszelvénybe, a KRESZ táblák sehol nincsenek a faágak takarásában, a korona nem éri el az elektromos vezetékeket, illetve az épületek homlokzatát. Az ilyen jellegű hibák megszüntetéséről gondoskodni kell.

- A facsemeték rongálás és szélnyomás elleni védelme érdekében 3-as támrudazással kell alkalmazni. A fiatal fák esetében gondoskodni kell a támrudak folyamatos karbantartásáról, egy fához legalább 3 db támrúd biztosítása szükséges (a támrúd 5-8 cm átmérőjű, 2,5 m hosszú, tartósított faoszlop, kb. 30-35 cm mélyen rögzítve, keresztlécekkel megerősítve). A támrúd a telepítéstől számított minimum 5 évig marad a díszfa mellett.

- A faültetés az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály megrendelése alapján történhet, többször iskolázott, földlabdás vagy konténeres díszfákkal. Az ültető-gödör mérete legalább 1 x 1 x 1 m, az ültetés során talajcserét kell végezni. Az új ültetésű díszfáknál (pótlásoknál) gondoskodni kell az öntözéshez szükséges eszköz telepítéséről is.

- Gondoskodni kell a favermek tisztán tartásáról, a fa körüli termőtalaj szennyeződésmentesítéséről. A balesetveszélyessé vált favermeket az Önkormányzatnak haladéktalanul be kell jelenteni.

Virágoszlopok telepítésével kapcsolatos követelmények

- Az virágoszlopokon lévő virágládákat minden év májusában kell telepíteni az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály által kijelölt helyszínekre, illetve év októberében el kell bontani és a Közszolgáltató telephelyén tárolni a következő évi újratelepítésig.

Az oszlopos virágtartók telepítését az alábbi technológia szerint kell elvégezni:

- Fólia bélés + öntözővíz elosztó cső telepítése, termőföld feltöltés 250 liter/oszlop, vízmegkötő abszorbenssel

- Oszlopok rögzítése és egynyári virág telepítése

Oszlopos virágtartók telepítésével kapcsolatos követelmények

Az oszlopos virágtartók növényesítését az alábbi technológia szerint kell elvégezni:

- Műanyag függő virágcserép, rögzített 1,5 l-es víztartállyal

- Pindstrup vagy azzal megegyező jellegű föld 20 liter/m3 agyagtartalommal, 2 kg/m3 tartóshatású műtrágya tartalommal, 1,5 kg/m3 vízmegkötő abszorbenssel

- Ültetéssel, 2 hét növényházi előneveléssel, megadott helyszínre történő kiszállítással

- Virágtartó oszlopokra történő kihelyezéssel, rögzítő gyűrűk beállításával (6 db cserép/oszlop). A virágcserép rögzítő gyűrűkbe történő pontos illeszkedését előzetesen le kell tesztelni.

Oszlopos növényfuttatók telepítésével és fenntartásával kapcsolatos követelmények

- A futónövények talajszinten történő elültetéséhez megfelelő méretű hely és termőközeg biztosítása szükséges.

- A növények öntözése lajtos kocsival, tartályból történik, min. 15-20 liter/növény vízmennyiség kijuttatással.

- A növényzet acélsodronyokra és oszlopokra történő felkapaszkodását segíteni kell, szükség esetén kötözővel, a friss hajtások épített szerkezet köré történő hurkolásával.

- A növényzet körüli termőközegre min 5 cm vastag zúzottkő/fenyőkéreg terítés elhelyezése szükséges, termőközegtől 1 réteg geotextil elválasztással.

- Szükséges a növényfuttatók tisztán tartása, esetleges grafitimentesítése.

Öntözéssel kapcsolatos követelmények

- Ahol a locsolótömlővel, öntözőrendszerrel történő öntözés nem megoldott, az öntözést lajtos kocsival kell biztosítani. A vízhálózatok, öntözőrendszerek meghibásodása esetén az öntözést (a hiba kijavításáig) lajtos kocsival kell biztosítani.

- A lajtos kocsival történő öntözéshez vízhordási engedély beszerzése szükséges, a vízhordási engedély és kapcsolódó vízdíj költségei a Közszolgáltatót terhelik. Az automata öntözőhálózat szórásképét a vegetációs idő alatt folyamatosan ellenőrizni kell. A szórásképben esetlegesen előforduló átfedéseket vagy hézagokat javítani kell. A hézagokat szükség esetén locsolótömlő segítségével kell öntözni. Az automata öntözőrendszerrel el nem látott parkok területén, a hatékonyabb öntözés érdekében tömlőre szerelhető rotoros szórófejeket kell alkalmazni.

- A szükséges mennyiségű öntözővíz meghatározása érdekében figyelembe kell venni, hogy az adott növények gyökerei által beszőtt talajréteget teljes szélességben át kell nedvesíteni. Az öntözési munkák teljesítése hibás, ha a szükségesnél kisebb vízadag kerül kijuttatásra.

- A virágfelületek öntözésekor kis intenzitású vízkijuttatás szükséges. A rózsák kihajtásakor és virágzásakor jelentősebb vízadaggal kell öntözni. A fiatal fák esetében fatányérozását, felszíni és talajba helyezett eszközön (dréncsövön) keresztül történő öntözést egyaránt kell végezni. Az újonnan telepített növényeket az ültetéssel kapcsolatos munkák keretében, az ültetés időpontjától számított minimum 4 hétig folyamatosan öntözni kell a megeredésük érdekében.

- Az öntözést a megfelelő napszakban kell végezni. Az öntözési munkák során a nyári időszakban kijuttatandó, irányadó vízmennyiség alkalmanként: gyep esetében 20 mm/m2, virágfelületek, rózsafelületek, cserjefelületek esetében 25 mm/m2, fiatal fák esetében kb. 80 l/fa.

- A Klauzál téri esővíz-gyűjtő tartályból elsősorban a tavaszi és az őszi időszakban kell csapadékvizet vételezni és azt a környező zöldfelületek öntözésére kell felhasználni. Nyári időszakban a vízkinyerést azokra a napokra kell szorítani, amikor a tartályban csapadékvíz van, és a hőmérséklet megengedi az öntözővíz lassabb kijuttatását is a zöldfelületekre. Az éves fenntartás során a vízkivételt ütemezni szükséges.

Fenntartással érintett zöldfelületek, zöldfelületi tartozékok

- A fenntartással érintett területeket Budapest VII. kerület közizgatási területén lévő közterületi, önkormányzati tulajdonú zöldfelületek, a zöldfelületek természeti és épített elemei,  parkberendezései alkotják. (parkok, faállomány, díszkutak, párakapuk, szökőkutak, ívókutak, oszlopos virágtartók, játszóterek és játszótéri eszközök, planténerek stb.)

- Az Önkormányzat, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén tulajdonában álló, a  Közszolgáltató kezelésbe átadott, önkormányzati tulajdonú zöldfelületek, a zöldfelületek természeti és épített elemei,  parkberendezéseinek frissített listája átadásra került a Közszolgáltató részére. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek, a zöldfelületek természeti és épített elemei, parkberendezések lista folyamatos frissítéséről gondoskodni.

- Az Önkormányzat, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén tulajdonában álló, a  Közszolgáltató kezelésbe átadott faállomány pontos helyszínét, sorszámát, faállomány típusát, megnevezését tartalmazó frissített fakatasztere tartalmazza, amely átadásra került a Közszolgáltató részére. A Közszolgáltató köteles a fakataszter folyamatos frissítéséről gondoskodni.

- II.4. Kutyafuttatók és a Dog Pee- vel kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, takarítási és karbantartási, javítási feladatok

- A Közszolgáltató feladata Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő és tulajdonában, kezelésében lévő:

- Almássy téri, Klauzál téri és Százház utcai kutyafuttatók területére esetlegesen bedobált oda nem illő tárgyak és nagydarabos hulladék eltávolítása (pl. faág, doboz, üveg) heti három (hétfő, szerda, péntek) alkalommal.

- Az időjárási viszonyok függvényében, előreláthatóan minden év március 15. napjától november 30. napjáig terjedő időszakban, valamint december 1. napja és március 14. napja között fagymentes időszakokban, Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő kutyafuttatók területe heti két alkalommal semleges, biológiailag lebomló, kutyákra és a környezetre ártalmatlan tisztítószerrel/szagmentesítővel történő kezelése.

- Vízvételi lehetőség, ivókút fagyvédelem érdekében történő késő őszi elzárása, víztelenítése, tavaszi beüzemelése (időjárástól függően évi 1-1 alkalommal),

- Aljzat sík felületének folyamatos biztosítása, a kutyák által kikapart gödrök feltöltése, a aljzatfelület gereblyézése különösen a kerítések mentén a kutyák kiszökésének elkerülése érdekében, a futtatók területén hagyott kutyaürülék eltávolítása, heti 2 alkalommal

- Utcabútorok, berendezési tárgyak, kutyajátékok, kerítések, kapuk, vízvételi lehetőség, ivókutak meghibásodásának, sérüléseinek, rongálásainak javítása

- Hulladékgyűjtők és kutyaürülék gyűjtők rendszeres ürítése,

- A Kéthly Anna park mellett  (2 db) a Peterdy utcában (6 db), a Carl Lutz parkban (1 db) és az Almássy téren (1 db) kihelyezett Dog Pee – kutyapiszoár karbantartása a gyártó utasítása szerint, - extrém használat vagy esőmentes időben a kutyapiszoár vízzel történő lelocsolása a Közszolgáltató feladatai közé tartozik.

A kutyafuttatók karbantartási, javítási munkáit a jelen mellékleten alapuló külön megrendelések alapján az alábbiak szerint látja el a Közszolgáltató:

- Amennyiben a kutyafuttató mérete, aljzata anyaga megváltozik vagy olyan új anyagok, eszközök kerülnek kihelyezésre, beépítésre, amelyek a fentiektől eltérő karbantartást üzemeltetést igényelnek, a 15.2 pontban megjelölt Városfejlesztési-és Üzemeltetési Főosztály mindenkori vezetőjével történt egyeztetést követően a szükséges feladat elvégzése.

- Az Önkormányzat kérésére, vagy szükség szerint saját észlelés alapján árajánlatot küld és eseti megrendelést követően végzi el a munkát

- Javítási feladatok körében utcabútorok, berendezési tárgyak, kutyajátékok, kerítések, kapuk, vízvételi lehetőség, ivókutak, meghibásodása, sérülése, rongálása tárgyában a javítás érdekében, árajánlatot készít, és eseti megrendelést követően a javítási, eltávolítási munkát elvégzi.

- A Közszolgáltató az Önkormányzat erre irányuló felhívására legkésőbb 3 munkanapon belül árajánlatot küld. Indokolt esetben a Közszolgáltató az árajánlat benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítását kérheti, a határidő meghosszabbítására az Önkormányzat jogosult. A Közszolgáltató az árajánlat elfogadását követően kezdheti meg a feladatok teljesítését. Az árajánlat elfogadása (a megrendelés) e-mail útján történik.

- Közszolgáltató vállalja, hogy a megrendelés alapján a megrendelést legfeljebb 5 munkanap alatt teljesíti. Indokolt esetben az árajánlatában legfeljebb 20 munkanapos teljesítési határidőt kezdeményezhet, az Önkormányzat a megrendelésben nyilatkozik a meghosszabbított határidő elfogadása tárgyában.

- II.5. Falfirkák, graffiti, plakátok, hirdetmények eltávolítása

- A Közszolgáltató külön megrendelések alapján az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály megbízásából az alábbi feladatokat látja el:

- az Önkormányzat által jelzett falfirkák, egyéb firkák, plakátok, hirdetmények helyszínelése, javasolt technológia meghatározása és rögzítése, árajánlat és javasolt technológia leírás küldése az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály részére,

- megrendelés esetén a falfirka, egyéb firka plakát, hirdetmény eltávolítása, fénykép dokumentáció megküldése,

- a munkavégzés során keletkező hulladék, vonatkozó előírásoknak megfelelő összegyűjtése, és elszállítása,

- lemosott vagy felhordott vegyi anyagok közüzemi csatornarendszerbe kerülésének megakadályozása

- átfestés esetén a szennyezett felület eredeti színének bemérése és azzal megegyező színkódú festék alkalmazása,

- amennyiben a munkavégzés helye, technológiája vagy egyéb körülmény balesetvédelmi szempontból azt szükségessé teszi, a munkaterület elkerítése, elzárása, előírt figyelmeztető jelzések elhelyezése.

- Az Önkormányzat erre irányuló felhívására, vagy szükség szerint saját észlelése alapján jelen melléklet II.5. pontjában rögzített munkák vonatkozásában legkésőbb 3 munkanapon belül árajánlatot kér be és megkezdi a falfirkák eltávolítását. A nem Önkormányzati tulajdonban levő objektum felületéről történő firka eltávolítás esetében árajánlatot és technológiai leírást küld. Indokolt esetben a Közszolgáltató az árajánlat benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítását kérheti, a határidő meghosszabbítását az Önkormányzat megrendelésre jogosult kapcsolattartója teheti meg. A Közszolgáltató a nem Önkormányzati tulajdonban levő objektum felületéről történő firka eltávolítás esetében csak az árajánlatának az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály általi elfogadását követően kezdheti meg a feladatok teljesítését. Az árajánlat tételre felhívás, az árajánlat megtétele, végül az árajánlat elfogadása (a megrendelés) e-mail útján is történhet.

- A Közszolgáltató vállalja, hogy firka eltávolítást legfeljebb 5 munkanap alatt teljesíti, indokolt esetben, az árajánlatában legfeljebb 20 munkanapos teljesítési határidőt kezdeményezhet. Az Önkormányzat képviselője a megrendelésben nyilatkozik a meghosszabbított határidő elfogadása tárgyában.

- II.6. Illemhelyek üzemeltetése és karbantartása

- Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén lévő és tulajdonában, kezelésében lévő az alábbiakban felsorolt helyszíneken található illemhelyek üzemeltetése és karbantartása az alábbiakban meghatározottak szerint:

Épített illemhelyek:

- Almássy tér

- Klauzál tér

- Rózsák tere

Automata illemhelyek:

- Bethlen tér

- Janikovszky Éva park

- Az illemhelyek működését a Közszolgáltató az alábbiak szerint köteles biztosítani:

- épített illemhelyek: minden nap 8:00-18:00 óráig tartó nyitvatartási rend szerint, ennek érdekében gondoskodni kell a megfelelő személyzet alkalmazásáról, rendelkezésre állásáról

- automata illemhelyek: a parkok nyitva tartásának ideje alatt, 0-24 órás riasztási ügyeletről gondoskodni szükséges.

- A Közszolgáltató az illemhelyek üzemeltetésére az alábbiak figyelembe vételével köteles:

- Almássy téri illemhely (téli üzemeltetésre korlátozottan alkalmas): amikor az illemhely belső hőmérséklete nem csökken +5 °C alá.

- Klauzál téri illemhely téli üzemeltetésre alkalmas, a téli üzemeltetés a feladat részét képezi.

- Rózsák téri illemhely (téli üzemelésre nem alkalmas): amikor a napi középhőmérséklet eléri a +15 °C fokot.

- Az automata illemhelyek téli üzemeltetésre alkalmasak, a téli üzemeltetés a feladat részét képezi.

- A Közszolgáltatónak az épített illemhelyek használatát ingyenesen kell biztosítania. Az automata illemhelyek használati díját a Közszolgáltató alvállalkozója - a jelen szerződés megkötése idején a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szabja meg szabályzatuknak megfelelően, a használati díj az Alvállalkozót illeti. Jelen szerződés megkötése idején a használati díj 250,- Ft vagy 1 Euro.

- A Közszolgáltató a nyitvatartási időben köteles gondoskodni az illemhelyek folyamatos takarításáról, az illemhelyek higiéniai anyagokkal (WC papír, folyékony szappan, kéztörlő, illatosító, környezetbarát tisztítószerek) való ellátásáról.

- A Közszolgáltató feladatát képezi az illemhelyek fogyasztását mérő víz és elektromos mérőórák havi leolvasása és az óraállások fényképpel történő dokumentálása. A leolvasást minden hónap 8. napjáig el kell végezni és annak eredményét megküldeni az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály részére.

- Az illemhelyek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi (víz, csatorna, villamos energia, szemétszállítás) díjak az Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a közüzemi számlák kiegyenlítéséről a Közszolgáltatót – annak kérésére – tájékoztatja.

- A Közszolgáltató felelős az üzemeltetés körébe tartozó élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások megszegéséből eredő, a jogszabályokban megjelölt károkért.

- II.7. Közutak és Járdák útburkolatának fenntartási és javítási munkálatai

- Az Önkormányzatot képviselő hivatali osztály az Önkormányzat kezelésében lévő közutak és járdák útburkolatának fenntartási és javítási munkálatait e-mailben küldött írásbeli megrendelésében fontossági sorrendet megjelölve egyedileg rendeli meg az elvégzendő munkák és azok helyszínének megjelölésével.

- A Közszolgáltató a felsorolt munkákból az elsőt a kézhezvételtől számított 10 napon belül köteles megkezdeni. A munkák ütemezésében a Közszolgáltató és az Önkormányzat az írásbeli megrendelést követő 72 órán belül e-mailben megállapodnak. A megrendelés átvételétől a teljesítési igazolás kiadásáig a munkaterület a Közszolgáltató részére átadásra kerül.

- A munkavégzés ideje alatt a Közszolgáltató gondoskodik a forgalomtechnikai előírások, szabályok betartásáról. Az átadott munkaterületen a munkavégzésből adódó kárveszélyviselés a Közszolgáltatót terheli. A kivitelezést követően a Közszolgáltató az Önkormányzat részére a munkaterületet – rendeltetésszerű, használatra kész állapotban – átadja.

- A II.7. pontban részletezett munkákra vonatkozó egységárakat jelen melléklet táblázata tartalmazza. A táblázatban rögzített egységárak fix árak, amelyek magukban foglalják a munkafolyamatok, elvégzett munkák teljes körű költségeit, az időszaki piaci árváltozás költséghatásait, valamint a műszaki szükségszerűségből felmerülő esetleges többletmunkák költségeit is Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatában foglalt esetet továbbá a jelen szerződésben megjelölt, I. osztályú minőségű munkákra és építőanyagokra vonatkoznak. Amennyiben a melléklet táblázatában nem szereplő munka elvégzése válik szükségessé, annak elvégzésére akkor kerülhet sor, ha a Közszolgáltató által írásban (e-mail) adott egyedi ajánlatot az Önkormányzat teljesítésigazolásra jogosult képviselője elfogadja. Egyedi ajánlat esetén a beszerzési szabályzat szerinti, a feladatra legjobb ajánlatot tevő óradíja a  rezsióra a kalkuláció alapja.

- Az elszámolás alapja a munka végeztével a Közszolgáltató által az építőipari kivitelezési tevékenységről vezetett dokumentumban rögzített, ténylegesen elvégzett, megjavított felületek nagysága. A Közszolgáltató jogosult az elvégzett munkákról havi teljesítéssel minden hónapban számlát kiállítani, melynek alapja az Önkormányzat részéről kijelölt személy által a Munkalapokon és a Teljesítésigazoláson aláírással elismert teljesítés.

| Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közterületek út és- járdaburkolatainak, műtárgyainak fenntartási, javítási kötelezettségével kapcsolatos kivitelezési munkák |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munkafolyamat | Mérték- egység | Nettó egységár (HUF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anyag- költség | Segéd-anyag költség | Munka-díj | Anyag+munka-díj összesen |  | Megjegyzés |
| 1 | Akna fedlap javítása gránitlap ragasztással | db | 76 500 | 8 700 | 47 000 | 132 200 |  | db- 1 m2-ig |
| 2 | Akna fedlap C25/30 kibetonozása felületi érdesítéssel, meglévő térburkolat bontásával | db | 10 500 | 3 500 | 18 000 | 32 000 |  | db- 1 m2-ig |
| 3 | Útszegélyek bontása a beton támasszal együtt | fm | 0 | 7 600 | 11 000 | 18 600 |  | minimum 1 fm |
| 4 | "K" szegély építése C20/25 betongerendába előre gyártott szegélyelemekből fugázással | fm | 6 500 | 7 000 | 14 500 | 28 000 |  | minimum 1 fm |
| 5 | Süllyesztett szegély építése C20/25 betongerendára, cementhabarcs hézagolással | fm | 7 500 | 7 000 | 15 000 | 29 500 |  | minimum 1 fm |
| 6 | Döntött szegély építése C20/25 betongerendára, cementhabarcs hézagolással | fm | 7 500 | 6 700 | 14 500 | 28 700 |  | minimum 1 fm |
| 7 | Kiemelt szegély építése C20/25 betongerendára, cementhabarcs hézagolással | fm | 7 500 | 6 500 | 15 000 | 29 000 |  | minimum 1 fm |
| 8 | Kerti szegély építése C20/25 betongerendára, cementhabarcs hézagolással | fm | 4 200 | 5 600 | 13 800 | 23 600 |  | minimum 1 fm |
| 9 | Gránit kiemelt szegély szintbe emelése alábetonozással | fm | 86 000 | 8 700 | 18 000 | 112 700 |  | minimum 1 fm |
| 10 | Földkiemelés kézi erővel | m3 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | minimum 1 m3 |  |
| 11 | Beton útalap bontása | m2 | 0 | 3 800 | 14 000 | 17 800 | minimum 1 m2 |  |
| 12 | Beton járda alap bontása | m2 | 0 | 3 800 | 12 000 | 15 800 | minimum 1 m2 |  |
| 13 | Hengerelt aszfalt burkolat bontása 15 cm vastagságig | m2 | 0 | 4 000 | 18 500 | 22 500 | minimum 1m2 |  |
| 14 | Öntött aszfalt burkolat bontása 5 cm vastagságig | m2 | 0 | 4 200 | 11 800 | 16 000 | minimum 1m2 |  |
| 15 | Burkolatszél vágás géppel | fm | 0 | 3 500 | 4 500 | 8 000 | minimum 1 fm |  |
| 16 | Nagykockakő burkolat bontása ágyazattal együtt | m2 | 0 | 3 500 | 11 800 | 15 300 | minimum 1 m2 |  |
| 17 | Kiskockakő burkolat bontása ágyazattal együtt | m2 | 0 | 3 500 | 11 800 | 15 300 | minimum 1 m2 |  |
| 18 | Térkő burkolat bontása ágyazattal együtt | m2 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | minimum 1 m2 |  |
| 19 | Törmelék elszállítás a felrakással, lerakóhelyi díjjal együtt | m3 | 0 | 11 500 | 11 000 | 22 500 | minimum 1 m3 |  |
| 20 | Föld visszatöltés tömörítéssel | m3 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | minimum 1 m3 |  |
| 21 | Tömörítő anyag töltése munkagödörbe | m3 | 17 000 | 0 | 9 500 | 26 500 | minimum 1 m3 |  |
| 22 | Tükörkésztés gépi erővel nagy felületen | m2 | 2 100 | 0 | 1 200 | 3 300 | minimum 1 m2 |  |
| 23 | Tükörkészítés kézi erővel kis felületen | m2 | 2 100 | 2 200 | 5 500 | 9 800 | minimum 1 m2 |  |
| 24 | Talajjavító ágyazat készítése 5 cm vastagságban | m2 | 1 100 | 0 | 3 500 | 4 600 | minimum 1 m2 |  |
| 25 | Talajjavító ágyazat készítése 10 cm vastagságban | m2 | 1 800 | 0 | 4 500 | 6 300 | minimum 1 m2 |  |
| 26 | Beton útalap készítése C12/15 betonból, tömörítve, 20 cm vastagságban | m2 | 13 000 | 2 200 | 9 300 | 24 500 | minimum 1 m2 |  |
| 27 | Beton járda alap készítése C12/15 betonból, tömörítve, 8 cm vastagságban | m2 | 6 500 | 2 200 | 9 300 | 18 000 | minimum 1 m2 |  |
| 28 | Beton járda alap készítése C8/12 betonból, tömörítve, 12 cm vastagságban | m2 | 8 200 | 2 200 | 8 200 | 18 600 | minimum 1 m2 |  |
| 29 | Ckt hidraulikus kötőanyagú alap készítése 15 cm vastagságban | m2 | 8 700 | 4 000 | 12 000 | 24 700 | minimum 1 m2 |  |
| 30 | FZKA folytonos szemmegoszlású zúzott anyagú alap készítése tömörítéssel 15 cm vastagságban | m2 | 3 500 | 4 500 | 12 000 | 20 000 | minimum 1 m2 |  |
| 31 | Beton burkolat alap kiegyenlítése 5 cm vastagságig | m2 | 6 000 | 0 | 8 200 | 14 200 | minimum 1 m2 |  |
| 32 | Bitumenszalag elhelyezése az aszfalt burkolat vágott élei mentén | fm | 1 800 | 1 200 | 4 500 | 7 500 | minimum 1 fm |  |
| 33 | MA-4 öntött aszfalt készítése 6 cm vastagságban | m2 | 19 000 | 0 | 15 800 | 34 800 | minimum 1 m2 |  |
| 34 | MA-4 öntött aszfalt készítése 8 cm vastagságban | m2 | 20 800 | 0 | 18 500 | 39 300 | minimum 1 m2 |  |
| 35 | Kátyúzás hideg aszfalttal 4 cm vastagságban, max 1 m2 | db | 37 000 | 4 500 | 18 500 | 60 000 |  |  |
| 36 | Kátyúzás hideg aszfalttal 6 cm vastagságban max 1 m2 | db | 48 000 | 4 000 | 19 700 | 71 700 |  |  |
| 37 | Kátyúzás AC-11 jelű hideg aszfalttal 8 cm vastagságban max. 1 m2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | felesleges tétel |  |
| 38 | Kátyúzás SMA jelű hengerelt aszfalttal 6 cm vastagságban max 1 m2 | db | 12 500 | 4 000 | 32 500 | 49 000 |  |  |
| 39 | MA-4 jelű öntött aszfaltburkolat készítése 3-4 cm vastagságban | m2 | 12 500 | 0 | 12 500 | 25 000 | minimum 1 m2 |  |
| 40 | Nagykockakő burkolat-, döntött szegély pótlása, átrakása cementhabarcs fugázással | db | 2 000 | 1 100 | 2 500 | 5 600 | minimum 5 db |  |
| 41 | Nagykockakő burkolat, döntött szegély pótlása, átrakása bitumenes kiöntéssel vagy hidegaszfalt fugával | m2 | 37 000 | 11 000 | 18 000 | 66 000 |  | minimum 1 m2 |
| 42 | Kiskockakő átrakása, pótlása fugázással | m2 | 30 500 | 5 000 | 21 900 | 57 400 |  | minimum 1 m2 |
| 43 | Térkő burkolati elemek átrakása, pótlása fugázással | m2 | 13 500 | 4 000 | 16 500 | 34 000 |  | minimum 1 m2 |
| 44 | Gránit lapburkolat javítása betonalapba ragasztással, 3 cm-es anyagból | m2 | 87 000 | 5 500 | 32 800 | 125 300 |  | minimum 1 m2 |
| 45 | Gránit lapburkolat javítása betonalapba ragasztással, egyedi anyagból | m2 | egyedi ár | 6 500 | 30 000 | 36 500 |  | minimum 1 m2 |
| 46 | Taktilis burkolóelemek (20×20 cm) átrakása, pótlása járdafelületen, betonalapra ragasztással | db | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 6 400 |  |  |
| 47 | Deponált térkő mozgatása 2 km-es távolságon belül | m3 | 0 | 16 500 | 7 000 | 23 500 |  | minimum 1 m3 |
| 48 | Hiányzó lap, vagy térkő, kockakő burkolatok ideiglenes pótlása kibetonozással | m2 | 6 000 | 0 | 8 200 | 14 200 |  | javítási foltonként |
| 49 | Sérült folyóka bontása, cserével történő pótlása | db | 20 700 | 5 500 | 20 800 | 47 000 |  | 0,5 fm/db, standard kisméret |
| 50 | Sérült, hiányzó folyókarács pótlása | db | 8 000 | 0 | 4 500 | 12 500 |  | 0,5 fm/db, standard kisméret |
| 51 | Folyóka tisztítása a felgyűlt hordalék kiemelésével | fm | 0 | 1 800 | 8 200 | 10 000 |  | minimum 5 fm |
| 52 | Balesetveszély elhárítása útpályán lámpázással | db | 17 000 | 10 500 | 19 100 | 46 600 |  |  |
| 53 | Poller oszlopok javítása, festése burkolati hiba javítással (0,5 m2-ig) | db | 8 200 | 4 000 | 20 000 | 32 200 |  |  |
| 54 | Poller oszlopok cseréje burkolati hiba javítással (0,5 m2-ig) | db | 39 000 | 3 800 | 23 000 | 65 800 |  |  |
| 55 | Poller oszlopok botlásveszélyes kiálló csonkjainak elbontása, és/vagy helyének eltüntetése burkolat visszajavításával | db | 8 200 | 3 000 | 24 000 | 35 200 |  |  |
| 56 | Poller oszlopok botlásveszélyes kiálló csonkjainak elbontása, és/vagy helyének javítása kibetonozással | db | 0 | 3 500 | 15 300 | 18 800 |  |  |
| 57 | Parkolásgátló oszlop kihelyezése kivehető kivitelben | db | 53 500 | 5 500 | 28 500 | 87 500 |  |  |
| 58 | Parkolásgátló oszlop kihelyezése fix kivitelben | db | 44 500 | 5 500 | 29 000 | 79 000 |  |  |
| 59 | Tűzihorganyzott „P” alakú kerékpártámaszok javítása | db | 0 | 10 500 | 29 500 | 40 000 |  |  |
| 60 | Tűzihorganyzott „P” alakú kerékpártámaszok pótlása | db | 73 500 | 9 800 | 28 500 | 111 800 |  |  |
| 61 | Tűzihorganyzott hajlított csőkorlát kerékpártámaszok javítása | db | 0 | 9 800 | 27 500 | 37 300 |  |  |
| 62 | Tűzihorganyzott hajlított csőkorlát kerékpártámaszok pótlása | db | 73 000 | 9 800 | 27 500 | 110 300 |  |  |
| 63 | Acél csőkorlát kihelyezése | fm | 32 500 | 7 600 | 27 500 | 67 600 |  |  |
| 64 | Forgalmi tükör kihelyezése oszloppal d600 mm | db | 69 500 | 8 200 | 40 500 | 118 200 |  |  |
| 65 | Forgalmi tükör kihelyezése oszloppal d900 mm | db | 84 000 | 8 200 | 40 500 | 132 700 |  |  |
| 66 | KRESZ oszlop kihelyezése | db | 31 000 | 9 300 | 19 000 | 59 300 |  |  |
| 67 | Közlekedési jelző táblák elhelyezése tartóoszlopra való rögzítéssel | db | 29 500 | 5 500 | 24 000 | 59 000 |  |  |
| 68 | Közlekedési jelző táblák elhelyezése kerítés elemekre való rögzítéssel | db | 29 500 | 5 500 | 24 000 | 59 000 |  |  |
| 69 | KRESZ oszlop bontása | db | 0 | 3 500 | 13 000 | 16 500 |  |  |
| 70 | Közlekedési jelző táblák bontása, az elemek elszállításával | db | 0 | 3 500 | 17 500 | 21 000 |  |  |
| 71 | Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel kézi bedolgozással | m2 | 16 000 | 3 500 | 13 700 | 33 200 |  | minimum 1 m2 |
| 72 | Útburkolati jelek festése thermoplasztik festékkel, kézi bedolgozással | m2 | 20 700 | 3 300 | 18 500 | 42 500 |  | minimum 1 m2 |
| 73 | Térkő burkolat fugázás besöprő tömörítő anyaggal | m2 | 0 | 1 500 | 2 200 | 3 700 |  | minimum 10 m2 |
| 74 | Munkaterület körülhatárolás | db | 0 | 12 500 | 18 000 | 30 500 |  |  |
| 75 | Munkaterület kitáblázás, szalagozás | db | 0 | 12 500 | 12 500 | 25 000 |  |  |
| 76 | Ideiglenes lezárás forgalomtechnika nélkül | alkalom | 0 | 3 500 | 47 000 | 50 500 |  |  |
| 77 | Ideiglenes lezárás forgalomtechnikai engedéllyel | alkalom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | egyedi ajánlat alapján |
| 78 | Egyéb előre meg nem határozott munkák | db | 0 | 0 | 0 | 0 |  | egyedi ajánlat alapján |
| 79 | Rezsióradíj | óra | 0 | 0 | 8 300 | 8 300 |  |  |